固定资产投资项目节能承诺表填表说明

- 一、所有空格请勿缺项

二、项目概况

1、项目所属行业请填写完整的国民经济行业分类，如：C2911轮胎制造，如不清楚项目行业代码，请自行查询国民经济行业分类（ GB/T 4754—2017 ）；

2、项目代码为20位数字组合；

- 三、年耗能量

- 1、能源种类按实际项目耗能种类填写，如项目仅消耗电力，则煤炭、热力等其他能源种类无需填写，如有表格中未包含的能源种类，请自行添加。各种类能源年耗能量=该种类能源年需要实物量*该种类能源折标系数（注意单位统一）；

- 2、项目年耗能总量（吨标准煤）为上列各种类能源年耗能量之和，注意区别等价值和当量值（区别主要在年需要实物量乘以不同的等价系数）。

- 四、能效指标

- 1、单位产品能耗（吨标准煤/产品单位）=项目年耗能总量（等价值）/年产品产量

- 2、单位增加值能耗（吨标准煤/万元）=项目年耗能总量（等价值）/项目年工业增加值

- 3、项目能耗测算说明，说明主要用能设备，各设备用能情况，简述项目能耗测算过程。如：

- （1）电

- 项目生产车间及辅助设备装机容量约1100kW；其它用电负荷50kW，主要供办公、生活照明使用。项目用电设备利用系数按0.6计算，生产及辅助设备每天工作10小时，建筑照明按每天6小时计算，据此计算，生产年用电量为3OO万KWh，照明用电9万KWh，年综合耗电量为309万kWh，折标准煤368.7吨。

- 计算公式：309万kWh*1.229kgce/kWh=368.7吨标准煤（当量值）

- 309万kWh*2.964kgce/kWh=915.9吨标准煤（等价值）

- （2）水

- 项目用水主要是生活用水和绿化用水。生活用水量按150人，人均消耗50升/天计算，生活用水7.5立方米/天，生活用水经估算2250立方米/年；绿化用水按照0.3立方米/平方米·年估算，本项目绿化面积1360.42平方米，则绿化用水量为408立方米。项目全年生活用水和绿化用水量为2658立方米，折标准煤0.23吨。

- 计算公式：0.2658万立方米*0.857=0.23吨标准煤

4、项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项 目能源利用效率）：

如：1、各建筑物的设计尽量采用自然采光，满足工艺生产操作窗地比及人员生活需要。2、建筑围护结构的保温隔热性能（使用隔热效果较好的环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而增加外墙保温隔热效果，达到显著的节能目的）。3、门窗将选用新型保温节能门窗，减少门窗散热。4、项目所有新增设备，均系国家推荐的产品及引进国外的先进设备，且多数设备均系高精度、高效设备，设计中还考虑了尽量提高设备利用率的措施，以达到节能降耗的目的。5、电力供电系统的电损主要为供电线路的有无功率。机电设备采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗、节约能源。6、采用高效灯具、光源及节能型电感镇流器或电子镇流器。照明光源选用发光率高、节电的产品，如金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯、荧光灯等

- 五、本单位郑重承诺：

- 如项目不属于国家发展改革委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规 〔2017〕1975号）中行业，第2点空格处填/即可。