数字化、智能化诊断咨询服务

安徽科创生产力促进中心有限公司（以下简称安徽科创）成立于2015年，是一家围绕中小企业，专门为其提供科技服务的综合性公司。安徽科创于2018年、2021年连续两次被认定为国家高新技术企业，公司业务依托安徽总部，深耕长三角区域，辐射全国，包括江苏省、浙江省、四川省、广东省、贵州省等，经过多年发展，安徽科创形成了一支具有业界精英骨干100余人的专业团队。其中，硕士20余人、博士10余人，高级职称近10人。安徽科创主要为企业提供以下服务：

1、根据企业规模、行业、发展阶段能够快速、精准地为企业匹配合适的技术服务团队，开展技术研发、转化和保护，搭建企业科技创新体系；

2、协助企业进行信息化建设、智能化建设和体系制度建设，搭建与企业发展阶段相适应的管理经营体系；

3、协助企业进行产品资质认定、创新资质认定、企业荣誉资质认定和资金类项目申报，规划构建企业品牌体系。

（1）服务项目背景

2022年，安徽科创承接芜湖市经济和信息化局2022年规上工业企业智能诊断工作，此期间，安徽科创为芜湖福记恒机械有限公司提供诊断咨询服务，主要调研企业数字化、智能化发展存在的问题，针对存在问题，为福记恒提供解决方案。福记恒成立于2011年2月28日，位于芜湖市三山经济开发区前身是1900年创办的福记恒机器厂，迄今有121年的建厂历史，目前是国内有色金属铸造骨干企业，主要从事铜及铜合金有色金属铸造及加工，公司依托老军工研发技术优势，逐步形成铜水套、铜溜槽、水套配件、高导材料、螺旋桨及船舶配件、青铜艺术品等六大系列核心产品。

（2）服务方式

本项服务以委托服务的方式进行，由安徽科创组织专家赴企交流，服务流程包括：

赴企准备工作：

1.企业确定后，安徽科创组织专家委员会确定赴企专家名单，赴企人员确认、分工安排；

2.企业电话或线上对接，说明专项服务事项目的、目标、赴企专家情况及相关计划安排；

3.收集的企业信息材料清单;

4.收集资料反馈给专家，初步了解企业基本情况。

首次赴企：

1.开展交流会议，了解现状、需求；

2.现场生产、办公情况调研（拍照）；

3.专家初步诊断方案的交流讨论；

诊断方案初稿：

1.首次赴企后5个工作日内专家出具诊断报告初稿；

2.与企业确定第二次赴企时间；

二次赴企：

1.现场诊断方案交流，讨论方案可行性

2.企业需求更新，完善诊断方案

诊断报告：

1.第二次赴企后3个工作日内出具诊断报告

2.组织专家委员会对诊断报告进行评审

3.完善诊断报告，出具诊断方案汇报PPT

4.与企业确定第三次赴企时间

三次赴企：

1.诊断方案现场汇报、论证

最终形成针对福记恒的智能诊断报告，由企业开展相关技术改造项目。

（3）服务成效

当前福记恒的浇铸工艺为取适量铜放入浇炉内，高温把铜熔化成铜水，然后将化好的铜液立刻灌注到做好的模具里，待冷却后再将铸件取出。但此过程中铜何时全部熔化等问题仍在依靠人工经验，由于浇铸现场环境恶劣容易造成危险且人工经验存在判断失误的风险。经过诊断，专家团队给福记恒提出了浇铸过程在线监测系统的方案，以解决以上问题，方案内容如下：

针对传统浇筑依靠人工经验的问题，设计一套对浇筑环节数据采集的系统，分别将浇炉以及模具中放入铜条和热电偶，由此来测定即将浇筑时铜水的温度和导入模具中铜水的温度，并根据实际需要加入其它传感器来测定所需要的参数，从而达到无需经验或取代人工由机器直接浇筑的效果。

系统结构见图 4 所示，首先分别将浇炉以及模具中放入铜条和热电偶，采集浇筑前模腔的温湿度数据、浇筑过程中铜水的实时温度，并根据实际需要加入其它传感器来测定所需要的参数，随后通过信号放大器对所测得的数据进行放大并传输，在接收到测量数据后通过显示屏显示测量到的实时数据并进行储存，最后通过数据传输，将测量得到的数据传输到电脑上。通过此次设计自动浇筑系统取代工人浇筑，可以降低人工劳动强度，大幅度降低了员工在工作过程中受伤的概率，其塞杆升降动作可以通过智能系统实现远程控制和智能调整，并且伺服电机通过精准控制后，升降、调整的精度会大幅提升，大大降低了塞杆磨损，经过长期使用后，浇注包底部也基本不会发生渗漏，加工而成的产品的品质也会有所提高和保障。

（4）项目典型意义

在芜湖市内，使用浇筑手段生产机械和汽车零部件的厂家不在少数，通过推广此类自动浇筑系统，可大大提高企业生产效率，且产品质量的把控也有了途径，有利于行业发展。